目录

1.	说明	2

2.	产品清单	3

3.	注意事项	3

4.	主要技术参数	4

5.	标准保修	6

6.	常见问题处理	6

7.	联系我们	7

8.	操作说明—电脑版	7

8.1登录	7

8.2手动控制	8

8.3仪表盘	9

8.4警告信息	9

8.5插座配置	10

8.6插座批量设置	10

8.7日程安排	11

8.8新增日程/修改日程	11

8.9电压配置	12

8.10电流配置	12

8.11时间同步	13

8.12网络设置	13

8.13用户密码设置	14

# 说明

- 打开包装箱；

- 取出PDU，检查机器是否完好；

- 仔细核对产品清单，有问题请及时联系我们；

- 尊敬的用户、使用PDU前，请用户仔细阅读说明书，按照说明书操作

- 我公司系统软件与程序转换软件提供免费升级；

- 关于售后，我司提供免费远程指导服务，如需请联系我们。

# 产品清单

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PDU | 1 | 台 | - |
|  | 挂耳 | 2 | 个 |  |
|  | 螺丝 | 1 | 包 | - |
|  | 说明书 | 1 | 本 | - |
|  | 合格证 | 1 | 个 | - |

# 2.1面板说明

液晶面板，详见随货的操作说明书

# 注意事项

1) 内有强电，请勿拆开

2）PDU在通电时候，请勿移动，以免出意外

3）在空气干澡地地方使用

4）远离小朋友可以接触到的地方

5) 通电之前，一定要详细检查是否接地良好

# 主要技术参数 通用版

主要技术参数

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 高宽深 | 485*45*45 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| USB | 5V 0.5A（可选择配空调控制器、温湿度器、遥控器；可充电） |
| 网线接口 | 以太网接口 |
| 线材 | 3*2.0 mm |
| 固件升级 | RS232 |
| 通讯 | RJ45 TCP/IP |
| 电线长度 | 默认1.8米（可定制） |
| 端口 | 8位 |
| 总最大电流 | MAX 16A |
| 总最大功率 | 3680W |
| 额定电压 | 110V-240V |
| 输入频率 | 50/60 赫兹 |
| 净重 | 2.2KG |
| 包装 | 独立包装 |

| 工作环境 |  |
| --- | --- |
| 工作环境 | 23-113 °F (-5 - 45 °C) |
| 工作相对湿度 | 0 – 95% |
| 海拔高度 | 0-10000 feet (0-3000 meters) |
| 储存温度 | -13 - 149 °F (-25 - 65 °C) |
| 储存相对湿度 | 0 - 95% |
| 储存高度 | 0-50000 feet (0-15000 meters) |

产品安装 标准19寸机架

# 保修

- 质保范围，PDU主体

- 质保期限：自用户购买之日起，二十四个月

- 如果收到本产品有问题，请及时联系我们，请勿自行修理，以免损坏机器，失去保修资格

- 在保修期之内，发来的运费由用户承担，发回的运费由我们承担

如有以下原因引起的故障，在保修期内实行有偿维修

- 不正确操作或未经允许自行拆卸修理及改造所引起的问题

- 超出标准规范，过压，过流，过载

- 购买后碰撞或放置不当（如进水等）造成的问题

- 在不符合本说明书要求的环境下使用所产生的故障

- 因电压接错或电压不稳引起的控制箱损坏

- 因地震，火灾，雷击，异常电压或其他人力不可抗拒引起的故障

# 常见问题处理

- 为什么网络不通？

检查料网线是否插好，是否接触不良

- 为什么网口灯不亮

检查网线是否按标准568B接通

- 为什么PING 不通

检查你的网络是不是同一个IP 段。192.168.1.x

- 默认的IP 址是多少？

192.168.1.85

- 初始密码是多少

  - 用户名密码小写admin

- 忘了IP怎么办

  - 长按功能按键5秒，数码管显示IP

OEM-

# 联系我们

联系电话：13926545581 0755-28377393

QQ:753545581

邮箱：SZTPRS@126.COM

# 操作说明—电脑版

### 8.1登录

功能介绍：

在电脑端IE中输入网址进入登录页(IP默认192.168.1.85)。如:http://192.168.1.85/

用户名默认admin 密码默认admin。

注：记住密码功能不能限制cookie的使用，否则不能记住密码。

主界面：

### 8.2手动控制

功能介绍：

1:展示各插座口的状态(开/关)。

2:选择功能(开/关/重启/延时开/延时关/延时重启),并选择要控制的插座口，再点击【控制】按钮即可对插座进行控制。

主界面：

通用版说明：总控规格，是指6口插孔一起控制开关。

### 8.4警告信息

### 8.5插座配置

功能介绍：

对插座进行配置，可修改每个插座口名称(系统默认未定义)、开机延时时间，关机延时时间，重启时间，开机动作。在页面的输入框内修改各项目内容，最后点击【保存设置】进行保存。

主界面：

### 8.7日程安排

功能介绍:

查询、新增、修改、删除日程配置。

点击【新增日程】可以新增加日程。

点击每个日程的名称可进入修改页面进行修改。

选择日程，再点击【删除日程】可删除选择的日程。

主界面：

### 8.8新增日程/修改日程

功能介绍:

填写日程名称(必填,12字符内)，选择动作、执行次数、执行时间，再选择需要控制的插座口，最后点击【保存】保存日程配置。

注：最多只能配置10个日程计划。

主界面:

### 8.9电压配置

功能介绍:

1:展示实时电压。

2:可设置上限电压、警告电压、下限电压，及超过上限值时所做的操作，点击【保存设置】保存。

主界面:

### 8.10电流配置

功能介绍:

1:展示实时电流。

2:可设置上限电流、警告电流、下限电流，及超过上限值时所做的操作，点击【保存设置】保存。

主界面:

### 8.11时间同步

功能介绍:

可进行时间的设置，输入框中默认电脑端的时间。点击【保存】同步时间。

主界面:

### 8.12网络设置

功能介绍:

修改系统的ip及网页访问端口。点击【保存】。

主界面:

### 8.13用户密码设置

功能介绍:

输入新、旧用户名密码进行修改。点击【保存】。

主界面: